# Изменение N 1 СНиП 3.05.01-85
"Внутренние санитарно-технические системы"
(принято постановлением Госстроя РФ от 24 февраля 2000 г. N 17)

Дата введения 1 июля 2000 г.

1. П.3.11. Последний абзац, первое предложение дополнить словами: ", в кабинах для инвалидов - на высоте 1700 - 1850 мм, в детских дошкольных учреждениях - на высоте 1500 мм от днища поддона ", разместив их после слов: "от низа сетки до уровня чистого пола".

2. Раздел "Внутреннее холодное и горячее водоснабжение" дополнить п.3.11а следующего содержания:

"3.11а. В душевых кабинах инвалидов и в детских дошкольных учреждениях следует применять душевые сетки с гибким шлангом.

В помещениях для инвалидов краны холодной и горячей воды, а также смесители должны быть рычажного или нажимного действия.

Смесители умывальников, раковин, а также краны смывных бачков, устанавливаемых в помещениях, предназначенных для инвалидов с дефектами верхних конечностей, должны иметь ножное или локтевое управление.".

3. П.3.15. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3

┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│ Санитарные приборы                           │Высота установки от     │

│                                              │уровня чистого пола, мм │

│                                              ├────────┬───────┬───────┤

│                                              │В жилых,│В шко- │В дош- │

│                                              │общест- │лах и  │кольных│

│                                              │венных  │детских│учреж- │

│                                              │и прои- │лечеб- │дениях │

│                                              │звод-   │ных    │и в по-│

│                                              │ственных│учреж- │мещени-│

│                                              │зданиях │дениях │ях для │

│                                              │        │       │инвали-│

│                                              │        │       │дов,   │

│                                              │        │       │пере-  │

│                                              │        │       │двигаю-│

│                                              │        │       │щихся с│

│                                              │        │       │помощью│

│                                              │        │       │различ-│

│                                              │        │       │ных    │

│                                              │        │       │приспо-│

│                                              │        │       │собле- │

│                                              │        │       │ний    │

├──────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┤

│Умывальники (до верха борта)                  │  800   │ 700   │  500  │

│Раковины и мойки (до верха борта)             │  850   │ 800   │  500  │

│Ванны (до верха борта)                        │  600   │ 500   │  500  │

│Писсуары настенные и лотковые (до верха борта)│  650   │ 500   │  400  │

│Душевые поддоны (до верха борта)              │  400   │ 400   │  300  │

│Питьевые фонтанчики подвесного типа  (до верха│  900   │ 750   │       │

│борта)                                        │        │       │       │

└──────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┘

Текст примечания 5 заменить текстом следующего содержания:

"5. Расстояния между осями умывальников следует принимать не менее 650 мм, ручных и ножных ванн, писсуаров - не менее 700 мм."

Дополнить примечанием номер 6 следующего содержания:

"6. В помещениях для инвалидов умывальники, раковины и мойки следует устанавливать на расстоянии от боковой стены помещения не менее 200 мм."